공개 합성 LiDAR 시뮬레이션 환경 규격서

synthetic-scrap-pit-v1

적재 공간, 센서 설치, 투입구, 시뮬레이션 및 공간 좌표 규격

이 규격은 실제 현장 정보가 아닌 공개 가능한 합성 개발 환경을 나타낸다. 수치의 정본은 versioned JSON 3개이며 이 문서와 도면은 해당 입력에서 생성한 파생 산출물이다.

Artifact fingerprint SHA-256
c1adc3d418b8228ab2cceb16d237b302f287f1164369ec58456c702c8f955ce1

# 1. 정본과 적용 범위

문서가 나타내는 구성 요소는 적재 공간, 투입구, LiDAR 센서 2대, 적재 표면 모델과 센서 측정 모델의 5개다. 문서는 합성 통합 검증에서 사용하는 현재 설정만 기술한다.

| 정본 | 책임 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| examples/environment.v1.json | 적재 공간과 sensor 설치 | 9d1253e0ed80a3c2b67609c7397a499bf8e6061cbd7144ff273732e9aa32a33a |
| examples/simulator.v2.json | 시나리오, 측정과 seed | 33d21c149410f69e4ac1dcb2fc52caab2aaaffd61a8f4e986fb165ae740efd9f |
| examples/quality-profile.v1.json | Sensor별 합성 quality 분포 | a89f33e158c937e727d45523ad103a4b349298041dce1f12630fce6f2b6ee91c |

정본과 문서가 다르면 JSON을 우선한다. JSON이 바뀌면 생성 도구가 fingerprint 불일치를 검출하므로 도면, DOCX와 PDF를 함께 다시 생성해야 한다.

# 2. 좌표계와 단위

좌표 표현은 world와 sensor scan의 2개다. World가 적재 공간, 투입구와 sensor 설치 형상의 공통 정본이고 sensor scan은 광선의 회전 각도와 거리를 나타낸다.

| 표현 | 단위 | 축과 의미 | 사용 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| World XYZ | m, deg | 오른손 좌표, +Z 상단 | 환경, 적재 표면, 관찰 stream |
| Sensor polar | mm, mdeg | sensor 원점의 회전 각도와 거리 | gRPC ScanFrame |

Sensor 광선 방향은 다음 식으로 계산한다.

direction(angle) = cos(angle) * u0 + sin(angle) * u90

world_point = p0 + distance * direction(angle)

Sensor 회전 형상은 scan plane, 회전축, 0 deg 바닥 교점과 바닥 측정선의 4개 파생값으로 표현한다.

scan_plane(a, b) = p0 + a * u0 + b * u90

rotation_axis = u0 x u90

H0 = p0 + ((floor_z - p0.z) / u0.z) * u0

floor_measurement_line(t) = H0 + t * u90

World 원점은 경계 꼭짓점 V1의 바닥 위치 (0, 0, 0)이다. XY는 평면이고 Z는 절대 높이다. 각도는 degree이며 angle 0과 angle 90의 방향은 각각 u0과 u90이다.

# 3. 적재 공간

| 항목 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Environment ID | synthetic-scrap-pit-v1 | 합성 환경 식별자 |
| X 범위 | 0.000 - 4.000 m | 평면 bounding 범위 |
| Y 범위 | 0.000 - 5.300 m | 평면 bounding 범위 |
| 바닥 Z | 0.000 m | 절대 바닥 높이 |
| 외벽 상단 Z | 10.000 m | 절대 높이 상한 |
| 유효 높이 | 10.000 m | 상단 Z - 바닥 Z |
| 평면 면적 | 14.760 m2 | 경계 polygon 면적 |
| 전체 용량 | 147.600 m3 | 평면 면적 x 유효 높이 |

| 꼭짓점 | World XY m | 다음 변 | 변 길이 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | (0, 0) | V1 -> V2 | 4.000000 m |
| V2 | (4, 0) | V2 -> V3 | 5.300000 m |
| V3 | (4, 5.3) | V3 -> V4 | 1.300000 m |
| V4 | (2.7, 5.3) | V4 -> V5 | 2.912044 m |
| V5 | (1.9, 2.5) | V5 -> V6 | 1.900000 m |
| V6 | (0, 2.5) | V6 -> V1 | 2.500000 m |

그림 1. World XY 경계 형상, 주요 치수와 배치 관계.

# 4. 투입구와 센서 설치

투입구 설정은 XY 위치만 정의한다. 투입 높이와 설비 형상은 정의하지 않으며 시뮬레이션은 해당 XY를 표면 부피 증가의 중심으로 사용한다.

| 투입구 | World X m | World Y m | 배열 index |
| --- | --- | --- | --- |
| INLET 1 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| INLET 2 | 2.85 | 2.593 | 1 |

| Sensor | p0 m | u0 | u90 | 수직 하향 대비 deg | 0 deg 바닥 교점 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lidar_1 | [0.5, 2.5, 10] | [0, -0.224147692921427, -0.9745551866149] | [-1, 0, 0] | 12.952765 | [0.5, 0.2, 0] |
| lidar_2 | [2.3, 3.9, 10] | [0.148340452930245, 0, -0.988936352868298] | [0, -1, 0] | 8.530766 | [3.8, 3.9, 0] |

| Sensor | 회전축 u0 x u90 | 바닥 측정선 | 경계 교점 A m | 경계 교점 B m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lidar_1 | [0, 0.9745551866149, -0.224147692921427] | H0 + t * [-1, 0, 0] | [4, 0.2, 0] | [0, 0.2, 0] |
| lidar_2 | [-0.988936352868298, 0, -0.148340452930245] | H0 + t * [0, -1, 0] | [3.8, 5.3, 0] | [3.8, 0, 0] |

p0는 sensor 원점이고 u0와 u90은 scan plane의 직교 단위벡터다. 회전축은 오른손 기준 u0 x u90이다. 바닥 측정선은 360 deg scan plane과 floor_z_m 평면의 교선을 적재 공간 경계로 자른 선분이다. 입체도는 외벽, sensor 회전면과 빈 바닥 교선을 표시한다. 방향벡터와 교점은 위 표의 좌표를 기준으로 한다.

그림 2. 외벽, sensor 회전면과 빈 바닥 측정선의 입체도.

# 5. 적재 표면과 시나리오

| 항목 | 값 | 적용 의미 |
| --- | --- | --- |
| 평균 적재 시간 | 86400.000 s | 24시간 기준 |
| 회차별 적재 시간 계수 | 0.8 - 1.2 | 평균 대비 범위 |
| 적재 속도 계수 | 0.5 - 1.5 | 구간별 속도 범위 |
| 적재 속도 구간 | 300 - 900 s | 구간 지속 시간 |
| 수거 시작 적재율 | 0.85 - 0.95 | 회차별 임계치 |
| 수거 시간 계수 | 0.0333333 - 0.05 | 평균 적재 시간 대비 |
| 수거 속도 계수 | 0.3 - 1.7 | 구간별 속도 범위 |
| 수거 속도 구간 | 60 - 180 s | 구간 지속 시간 |
| 표면 cell | 0.250 m | 정규 격자 간격 |
| 표면 node shape | Y 23 x X 17 | 배열 순서와 node 수 |
| 표면 갱신 | 0.500 s | 시뮬레이션 시각 기준 |
| 투입 확산 반경 | 0.500 m | 국소 부피 분포 |
| 요철 높이 | -0.2 - 0.2 m | signed peak 변화 |
| 요철 반경 | 0.1 - 0.3 m | 국소 변화 범위 |
| 합성 안식각 | 35.000 deg | 경사 이완 상한 |
| 경사 이완 반복 상한 | 32 | 표면 갱신당 반복 수 |
| 투입구 전환 활성 비율 | 0.500 | 회차 진행 비율 |
| 투입구 전환 높이 차 | 0.250 m | 전환 판정 |
| 투입구 비교 반경 | 0.500 m | 평균 높이 범위 |

높이 배열은 Y-major 순서이며 polygon의 bounding box를 덮는다. 마지막 Y 좌표는 5.500 m이고 polygon 밖의 node는 렌더링과 부피 계산에서 경계로 잘라낸다.

# 6. LiDAR 측정 모델

| 항목 | Sensor 1대 | Sensor 2대 합계 |
| --- | --- | --- |
| Sample rate | 32000.000 point/s | 64000.000 point/s |
| Rotation rate | 10.000 scan/s | 20.000 scan/s |
| 명목 회전당 측정점 | 3200.000 | 고정 wire 계약 아님 |
| 측정 거리 | 0.050 - 30.000 m | 동일 |
| 거리 noise 표준편차 | 0.010 m | 독립 적용 |
| 거리 noise 절대 상한 | 0.030 m | 독립 적용 |

| 합성 현상 | 활성 | 빈도 또는 비율 | 공간 또는 거리 | 지속 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 낙하물 | enabled | 0.500 event/s | 반경 0.025 - 0.1 m, 거리 감소 0.5 - 2 m | 0.05 - 0.2 s |
| 빈틈 | enabled | 표면 0.030 | 반경 0.015 - 0.06 m, 거리 증가 0.05 - 0.3 m, 덮임 높이 0.100 m | 60 - 300 s |
| 수거 가림 | enabled | 간격 20 - 40 s | 반경 0.15 - 0.5 m, 거리 감소 0.5 - 2 m | 2 - 8 s |
| 반사 경로 오류 | enabled | 확률 0.001000 | 거리 감소 0.5 - 2 m | point 단위 |
| Sensor dropout | disabled | 간격 120 - 240 s | 전체 sensor | 2 - 5 s |

| Sensor | 유효 거리 HQ 빈도 | 무효 거리 HQ 빈도 | Wire 변환 |
| --- | --- | --- | --- |
| lidar_1 | 48:1, 80:3 | 0:2, 24:1 | HQ quality >> 2 |
| lidar_2 | 48:1, 80:3 | 0:2, 24:1 | HQ quality >> 2 |

# 7. 환경 해석 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 공간 | World XYZ, meter, degree를 유일한 공간 정본으로 사용 |
| 적재 공간 | 경계 polygon, floor Z와 top Z로 정의 |
| Sensor 설치 | p0, u0와 u90으로 위치와 scan plane을 정의 |
| 투입구 | World XY 위치만 정의하고 Z와 설비 형상은 정의하지 않음 |
| 적재 표면 | World XY 격자와 절대 Z 높이로 정의 |

이 문서의 artifact fingerprint는 c1adc3d418b8228ab2cceb16d237b302f287f1164369ec58456c702c8f955ce1이다.